STGA_EDI                                                    10.01.93

--------

Das STGA_EDI-Programm ist zur Bearbeitung der Auflsungs-Datei

'STGA_RES.LIB' gedacht.

Es existiert eine ASCII-Datei 'STGA_EDI.INF' in der sich die

Daten diverser Monitore befinden. In dieser Datei sollte amn mit

einem Editor man die Zeile, in der der eigene Monitor steht mit

einem + kennzeichnen, alle anderen Zeilen mssen mit einem # beginnen.

Existiert kein Eintrag fr den eigenen Monitor, so kann man mit dem

Editor einen neuen Eintrag anlegen und hier den eigenen Bildschirm

wie folgt eintragen:

+MonitorName, mind Zeilenfr., max Zeilenfr., min Bilfr. ,max Bildfr.

Jetzt kann man das Programm starten.

Das Programm darf nicht von der VGA aus gestartet werden, sondern

nur vom SM124 aus. Beachtet man dieses nicht, so erhlt man ein

entsprechende Fehlermeldung.

Startet man das Programm zum ersten mal, so mit es ersteinmal

die VGA aus. Dazu MUSS man den Monitor ausschalten, darauf weist

einen das Programm im richtigen Moment hin. Dann kann es bis zu

ein oder zwei Minuten dauern, bis das Programm Vollzug meldet.

Es legt dann auf der Diskette eine ASCII-Datei an, in der die

Frequenzen der VGA im Klartext abgelegt sind. An dieser Datei

sollte man auf keinen Fall etwas verndern, denn anhand dieser

Werte bestimmt der Editor nachher, was gut fr den Bildschirm ist

und was nicht.

Nach dem Start whlt man per File-Selector eine Library-Datei aus.

Die darin enthaltenen Auflsungen kann man editieren. Dabei kommt

der ersten Auflsung der Lib eine besondere Bedeutung zu. Diese

ist nmlich die Auflsung, in die geschaltet wird, wenn im

STGA_CTL.ACC der ZOOM-Button gedrckt wird.

Durch Doppelklick auf eine Auflsung kann man eine Alertbox

ffnen, mit der man den Eintrag lschen oder verdoppeln kann,

um neue Auflsungen draus zu machen.

Eine Auflsung hat eine totale und eine sichtbare Hhe/Breite.

Die totalen Werte entsprechen dabei dem, was die VGA insgesamt

an evtl. nicht sichtbaren Pixeln ausgibt. Daher haben auch nur

die totalen Werte Einflu auf die Zeilen- und Bildfrequenzen.

Die sichtbaren Werte sind der Teil der totalen Werte, der auch

tatschlich als Pixelinformation ausgegeben wird. Die totalen

Werten mssen immer grer sein, als die sichtbaren, dabei darf

horizontal die Differenz maximal 512 Pixel betragen und vertikal

maximal 256 Pixel. Stimmt diese Verhltnis nicht, so ndert das

Programm den totalen Wert auf einen erlaubten Wert. Weiterhin

gibt es in beide Richtungen auch absolute Beschrnkungen, die

horizontal bei ca. 4096 und vertikal bei ca. 2040 Pixel liegt.

Weiterhin kann man die Zahl der Farben verndern, die der

Modus haben soll. (im Testbild sieht man davon nichts, es ist

immer Schwarz-Wei)

Mit den acht Radiobuttons hinter 'MCLK' whlt man einen von acht

vorher ausgemessenen Pixeltakten aus. Diesen Pixeltakt kann man

mit den Buttons 'DotClock/2', 'MCLK/2' und 'PCLK/2' halbieren.

'DotClock/2' sollte man benutzen, wenn man horizontal besonders

niedrige Auflsungen einstellt ( < 640 sichtbare Pixel ).

'MCLK/2' benutzt man, wenn der eingestellte Pixeltakt zu hoch ist,

so da die Zeilen und/oder Bildfrequenz zu hoch ist.

'PCLK/2' wird benutzt, um ggf. ein 'HiRes' auszugleichen, das

seinerseits den Pixeltakt fr besonders hohe Auflsungen verdoppelt.

Mit diesen Buttons darf man getrost rumspielen, solange die Bild-

und Zeilenfrequenz im erlaubten Rahmen bleibt kann nichts passieren.

Die Bild- und Zeilenfrequenz zeigt der Editor in der untersten Zeile

des Kastens mit den Pixeln pro Zeile und Spalte an.

Die Zeilenfrequenz ist die horizontale Frequenz, sie liegt bei einem

Standard-VGA-Modus bei ca. 31.5 kHz, die Bildfrequenz ist die vertikale

Frequenz, sie liegt bei ca. 50 - 72 Hz. Dieser Wert bestimmt das

Flimmern des Bildes, je grer, desto flimmerfreier das Bild.

Die Werte berechnet der Editor aus Pixeltakt und Pixelwerten.

Ist eine der Frequenzen auerhalb des vom Monitor erlaubten Bereiches,

so wird die Zahl in heller Schrift dargestellt. Sind beide

Zahlen schwarz, so ist alles im Lot.

Ist die Bildfrequenz unangenehm niedrig, so kann man durch Erhhen

des Pixeltaktes (der rechts neben dem MCLK-Buttons angezeigt wird)

Die Bildfrequenz steigern. Besonders bei hochaufgelsten Modi

passiert es dann aber leicht, da die Zeilenfrequenz zu hoch wird.

Dem kann man mit dem Einschalten des Interlace entgegewirken.

Ein Selektieren des Interlace-Buttons verdoppelt die Bildfrequenz.

Ein weiterer Button, der Double-Scan-Button bewegt die VGA dazu, jede

Zeile zweimal auszugeben. Das bedeutet, da die Anzahl der angezeigten

Zeilen sich verdoppelt. Die Zahl der sichtbaren Zeilen mu also

weniger als die Hlfte der totalen Zeilen betragen. Dieser Button

hat keinen Einflu auf das Timing.

Weiterhin kann man die Polaritt der Sync-Signale festlegen. Diese

ist von Bedeutung, wenn der Bildschirm versucht, die einzelnen

Modi auseinanderzuhalten, hat aber keinen Einflu auf Bildqualitt

oder Frequenzen. Lediglich Bildlage merken sich viele Bildschirme

fr verschiedene Syncs getrennt. Gleiche Modi sollten gleiche Syncs

haben.

Lt. Tseng bedeutet fr den Monitor:

Hsync   Vsync       Zeilenzahl

+       +            768

-       +            400

+       -            350

-       -            480

Ein Problem beim ST mit Grafikkarten ist, da viele Programm die

Getrez-Funtion des XBios benutzen, um herauszubekommen, ob es sich

um einen Farbbildschirm oder einen Hochauflsenden Bildschirm

handelt. Es bedeuten die Werte fr Getrez:

0:  320 x 200 x  16   -  ST-LOW

1:  640 x 200 x   2   -  ST-MID

2:  640 x 400 x   1   -  ST-HIGH

3:  640 x 480 x  16   -  TT-MID

6: 1280 x 960 x   1   -  TT-HIGH

7:  320 x 480 x 256   -  TT-LOW

Manche Programme glauben nun, die Modi 2 und 6 kennen keine Farben,

whrend andere glauben, nur 2,3 und 6 sind hochauflsend.

Alte ST-Programme wollen oft eine 2 haben, um berhaupt zu laufen.

(z.B. TEMPUS).

Wenn man diesem Programm seine zwei gibt, glauben andere Programme,

es gbe keine Farben (z.B. XCONTROL, traurig aber wahr, wenn es

eine zwei findet erlaubt es XCONTROL einem nicht, die Farben

einzustellen).

Hier kann man also zumindest seinem Lieblingsprogramm eine Chance

geben, auch wenn es dann vielleicht vllig abstrzt (Tempus).

Manchmal wirkt die Kur aber auch Wunder: Gibt man XCONTROL ein

Null, dann findet es mit einem Mal sogar alle 256 Farben und merkt,

da man jede der Grundfarben in 32 Abstufungen einstellen kann.

Als letztes bleibt noch der 'TESTEN'-Button, mit dem man das Bild

auf dem VGA-Bildschirm ansehen kann. Es wird dann ein Testbild

angezeigt. ber die Cursortasten kann jetzt die Bildlage korrigiert

werden.

Am Ende kann man die Lib speichern, vorher wird sie noch neu

und dann kann man die Lib mit dem VDI benutzen.

So, nun viel Spa, wie wrs den z.B. mal mit 160x1024???

Geht alles!!!!

Till Harbaum